ZSchraube und ZPropeller

Die Erfindung richtet sich auf einen Propeller für die Förderung eines flüssigen oder gasförmigen Mediums (z.B. Ölförderung ) oder für den Vorschub eines Körpers (z.B. Schiff, Flugzeug) in einem flüssigen oder gasförmigen Medium, bestehend aus einer auf einer Welle zu befestigenden Nabe und mehreren, von der Nabe radial abstehenden, zur Nabenachse schräg gestellten und gewölbten Flügeln.

Aufgabe der Erfindung war es, die Vorschubleistung oder die Förderleistung gegenüber herkömmlichen Propellern zu steigern und gleichzeitig die Geräuschentwicklung und Vibration der Welle zu reduzieren.

Der Grundgedanke hinter diesem Projekt steckt in der Überlegung das Profil eines Vogelflügels zu verwenden und mit geringstem Kraftaufwand und ohne direkten Radiusausgleich entsprechenden Vorschub zu erzeugen.

Wie sich in den Versuchen bestätigte ist die Materialbelastung sehr gering. Es wurde beim ZPropeller für Luftschrauben 2 mm Aluminiumblech verwendet das ohne Verwindungen Drehzahlen von 15.000 U/min aushält und trotzdem eine Leistungssteigerung von bis zu 40 Prozent zeigt und das bei einer Blattspitzengeschwindigkeit von 125 m/sec

Durch die neue erfindungsgemäße Propellergestaltung wird ein grundsätzlich anderes Strömungsbild des den Propeller umgebenden Mediums, bei einer Schiffsschraube im Wasser, erzeugt als bei Propellern nach dem Stande der Technik. Während nämlich bei herkömmlichen Propellern, z.B. Schiffsschrauben, die Bewegung des die Schraube umgebenden Mediums Wasser nach dem Prinzip der zentrifugalen Verdrängung erfolgt, wird bei einem erfindungsgemäßen Propeller eine zentripetale Bewegung des Mediums herbeigeführt. Der Vorteil dieser Art der erzeugten Strömung liegt darin, dass das Umgebungsmedium nicht von der Schraube schräg nach außen weggedrückt, sondern im Gegenteil in Richtung auf die Schraubenachse gewissermaßen angesaugt wird, wodurch eine Verdichtung des Mediums im Schraubenbereich erzeugt wird und die sich drehenden Flügel mehr Wassermasse vorfinden, in der sie sozusagen besser ,,greifen" können, als wenn bei einer Schraube nach dem Stande der Technik die Flügel in einem durch die Zentrifugal-strömung entdichtetem Medium greifen müssen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Vorschubleistung gegenüber Schrauben nach dem Stande der Technik erhöht. Das Selbe gilt ebenso für den ZPropeller im Medium Luft

Beispiel Luftschrauben  Durchmesser 160mm

Schubkraft ist 700g bei allen 3 Luftschrauben

| MESSWERTE | Gekauft üblich | Neu | Neu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Blatt schwarz | Z-2Blatt rot | Z-2Blatt weiss |
| Input in Watt | 106,95 | 57,76 | 60,97 |
| Output in Gramm | 700g | 700g | 700g |

Beispiel Schiffsschraube  Durchmesser 48,5mm

| MESSWERTE | Z-Schraube | Resselschraube |
| --- | --- | --- |
| Input in Watt | 10,56 | 10,67 |
| Output in Gramm | 105g | 75g |